Ausarbeitung zu Protokolle & Dienste

Schmalkalden, 30. Juli 2026

Aufgabe:

Ausarbeitung zur Funktionsweise und zum Einsatz des Distributed Queue Dual Bus-Protocols (DQDB) in Metropolitan Area Networks.

Von : Frank Lohfeld

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3

2	Überblick über die Funktionalität von DQDB-MAN’s	4

3	Physikalischer Aufbau eines DQDB Netzwerkes	5

3.1	Self Healing Mechanismus der Ring Bus Topologie	7

4	DQDB Protokollarchitektur	9

5	Buszugriffsalgorithmen	11

5.1	Allgemein	11

5.2	Gerechte Bandbreitenverteilung und Bandwith – Balancing	12

6	Paketstruktur	14

7	Abbildungsverzeichnis	16

8	Quellennachweis	16

# Einführung

Innerhalb von „kleinen“, privaten, abgegrenzten Bereichen haben sich in der Zwischenzeit als Kommunikationsinfrastruktur LAN’s durchgesetzt. Die Ausdehnung der LAN’s auf  „größere“, standortübergreifende Bereiche ist aber problematisch, da die Leistungsfähigkeit öffentlicher Datendienste weit hinter den LAN’s zurückblieb beziehungsweise sehr teuer war. Als Beispiel sei hier ISDN erwähnt, das maximal eine Datenübertragungsrate von 64 kbit/s bzw. unter Zuhilfenahme von Zusatzgräten auch 2Mbit/s erreicht. Unter diesen Gesichtspunkten zeichnete sich der Bedarf nach einen öffentlichen Übermittlungsdienst ab, der schnell und billig ist.

Distributed Queue Dual Bus-Protocol (DQDB), Metropolitan Area Network (MAN) und Switched Multi Megabit Data Services (SMDS) sind drei wichtige Produkte, die Aufgrund dieser Anforderung entwickelt wurden. MAN ist hierbei eine Technologie. MAN’s sind Netze, deren Abdeckung für ein Stadtgebiet oder eine Region gedacht ist. SMDS ist ein öffentlicher Datenübermittlungsdienst, der eine besondere Bedeutung innerhalb des  Datex M Dienstes der Post hatte.

SMDS stellt verbindungslose, paketorientierte asynchrone Datenübertragung zur Verfügung, mit Bitraten bis zu 45 Mbit/s.

Ein MAN unterstützt verbindungslose, asynchrone Kommunikation genau so wie die isochrone verbindungsorientierte Datenübertragung. MAN’s erlauben durch die Trennung von Kommunikationsgruppen die Bildung von Virtual Privacy Networks. MAN’s sind inzwischen von IEEE (IEEE 802.6) und ANSI Standardisiert wurden.

Sowohl SMDS als auch MAN’s bauen auf dem DQDB Protokoll auf, welches 1985 an der Universität von Perth entwickelt wurde.

Durch die Übereinstimmungen in der Spezifikation von DQDB und ATM ist die Kopplung von MAN’s mit DQDB und WAN’s (Wide Area Networks – Weitverkehrsnetze) auf ATM Basis problemlos möglich.

# Überblick über die Funktionalität von DQDB-MAN’s

Ein DQDB-MAN besteht in physikalischer Hinsicht aus einen Paar von Bussen. Diese Busse (Dual Bus) verbinden die Stationen im MAN miteinander.

Nachrichten werden dabei auf jedem Bus nur in jeweils eine Richtung gesendet.

Eine Station am Anfang eines Busses, erzeugt dabei ständig kleine Datenpaketstrukuren fester Länge. Diese Datenpaketsrukturen nennt man Slot’s. Slot’s besitzen am Anfang keinen Informationsinhalt, sie laufen auf dem Bus entlang und werden dabei von den anderen Stationen am MAN Bus genutzt, die Daten in diese Struktur hineinschreiben oder herauslesen.

Abbildung 1 : Aufbau eines offenen DQDB Busses

Die Technik und Funktionsweise des DQDB Protokolls ist  die Grundlage sowohl für die Isochrone Datenübertragung, wie auch für die Asynchrone Datenübertragung.

Die Kopfstationen des Netzwerks reservieren in regelmäßigen Zeitabständen Slot’s die dann für den Isochronen Verkehr genutzt werden. Hierbei wird also die Gesamtkapazität des Busses aufgespalten, nah dem Prinzip des synchronen Zeitmultiplexing’s. Die Kopfstationen erzeugen also Slot’s  für Isochronen und für nicht Isochronen Datenverkehr (man spricht auch von zwei Teilkanälen).

Die Slot’s für den nicht Isochronen Datenverkehr werden also für die asynchrone Übertragung benutzt. Das Prinzip, nach dem der asynchrone Verkehr abläuft, ist das Prinzip des gemeinsamen Mediums mit verteilten Zugriffs- und Vermittlungsfunktionen. Um zu Regeln, wer wann und wie viel auf den nicht isochronen Teilkanal senden darf, wird hier eine Technik eingesetzt, die man verteilte Warteschlange (Distributed Queue) nennt.

Beim Distributed Queue sendet eine Station die Senden möchte, ihren Sendewunsch an alle Stationen im Netzwerk. Die anderen Stationen im Netz „merken“ sich den Sendewunsch die Station kann sich in der richtigen Position in der Warteschlange einordnen. Die Warteschlange funktioniert Dabei nach dem fifo (first in, first out) Prinzip.

# Physikalischer Aufbau eines DQDB Netzwerkes

Wie bereits im Abschnitt 2 dargelegt wurde, besitzt jedes DQDB Netzwerk Kopfstationen. Diese Kopfstationen werden auch Head of Bus (HOB) und End of Bus (EOB) bezeichnet. Die von den Kopfstationen erzeugten Slot’s  haben dabei immer die gleiche Länge von 53 Byte. Der von den HOB erzeugten Slot's werden dabei von den EOB’s wieder vom Bus genommen.

Abbildung 2 : HOB & EOB eines DQDB MAN's

Die Zugrundeliegende Struktur des doppelten, gegenläufigen Busses, erlaubt physikalisch 3 verschiedene Konfigurationen des DQDB Netzwerkes.

- Punkt zu Punkt Konfiguration :

Zwei Knoten werden Direkt miteinander verbunden. Wird in der Regel zum verbinden von zwei Subnetzen genutzt.

Abbildung 3 : Punkt zu Punkt Topologie

- Offene Bus Konfiguration

Eine beliebige Anzahl von Knoten werden hintereinander geschaltet.

Diese Konfiguration wird in der Regel für den Teilnehmeranschluss innerhalb des MAN’s gebraucht.

Abbildung 4 : Offene Bus Topologie

- Ring Bus Konfiguration

Diese Konfiguration ist ähnlich den offenen Bus, einziger unterschied ist hier, dass der Bus im selben Knoten endet, wo er auch begann. Diese Konfiguration gleicht zwar einen Ring, ist aber eigentlich keiner, da der Kopfknoten als Anfang und als Ende dient, und ein Ring hat ja weder Anfang noch Ende. Der Kopfrechner generiert hier die Slot's sowohl für Bus A als auch für Bus B.

Abbildung 5 : Ring Bus Topologie

## Self Healing Mechanismus der Ring Bus Topologie

Jeder Knoten in einem Ring Bus ist so konfiguriert, dass er im Fehlerfall (Kabelbruch, Ausfall einer Station) selbst zum Kopfrechner werden kann. Aus dem Ring Bus wird dann also ein offener Bus. Deshalb sagt man die Ring Bus Topologie ist selbstheilend. Die Umkonfigurierung erfolgt hierbei Automatisch innerhalb von zwei bis zwölf Sekunden. Auch mehrfache Busfehler können so behandelt werden. Es entstehen dann unter umständen aber „isolierte“ Inseln.

Abbildung 6 : Selbstheilung nach einfachen Kabelbruch

Abbildung 7 : Selbstheilung nach mehrfachen Kabelbruch - mit Inselbildung

# DQDB Protokollarchitektur

| Application Layer Presentation Layer Session Layer Transport Layer Network Layer Data Link Layer Medium Access Control Physical Layer DQDB Abbildung 8 : DQDB Schicht im OSI Referenzmodell | Im OSI Referenzmodell umfasst DQDB die Schicht 1 und 2a. Also die Physikalische und die MAC Schicht. Die MAC Schicht wird hier auch als DQDB Schicht bezeichnet. Die Schicht 2b, Data Link Layer wird dabei nicht unterstützt. Allerdings sind die Dienste festgelegt, die DQDB der darüber liegenden Schichten anbieten muss. Zwischen der traditionellen MAC Schicht, und der hier verwendeten DQDB Schicht, besteht dabei der wesentliche Unterschied, in dem breiten Angebot an Diensten die durch die DQDB Schicht zur Verfügung gestellt werden. MAC stellte bisher nur den verbindungslosen Dienst zur Verfügung. Die DQDB Schicht allerdings noch zusätzlich verbindungsorientierte und isochrone Dienste. Für die unterschiedlichen Dienste werden zwei Zugriffsmechanismen eingesetzt. Zum einen währe da die Queued Arbitrated Function (QA) welche für den herkömmlichen verbindungslosen MAC Dienst und den verbindungsorientierten Dienste verwendet wird. Und zum zweiten die Pre Arbitrated Function (PA) für die isochronen Dienste. |
| --- | --- |

Der Zugriffsmechanismus der Queued Arbitrated Functions sieht dabei keinerlei Reservierung des Mediums vor. Er ist also für Datenübertragungen mit unregelmäßige Zugriff geeignet.

Pre Arbitrated Functions dagegen erlauben eine Reservierung des Mediums. Dadurch, dass Stationen ihre Bandbreite reservieren können, und sie deshalb auch garantiert ist, ist es möglich über die Pre Arbitrated Functions zum Beispiel Sprache zu übertragen.

Außerdem bestehen sogenannte Convergence Functions. Die Konvergenzfunktionen nehmen den Datenstrom für ihre jeweilige Dienstklasse entgegen und generieren Informationen daraus, die durch die jeweils zugeordnete Arbitrated Function verarbeitet werden kann. Zum Beispiel nehmen sie eine Größenanpassung der Datenpakete vor. So  können die Datenpakete der LLC bis zu 9188 Byte groß sein. Diese werden dann so fragmentiert, dass sie in die 53 Byte Slot's von DQDB passen.

Physikalische Schicht

Schichtenmanagmentinstanz

Gemeinsame Funktionen

Queued Arbitratet Functions

Pre Arbitratet Functions

Isochrone

Konvegenz-funktion

MAC Konvergenzfunktionen

VO

Konvergenzfunktionen

...

MAC-Dienst

zu LLC

Verbindungsorientierter Datendienst

Isochrone Dienste

Abbildung 9 : DQDB/MAC Schicht

# Buszugriffsalgorithmen

## Allgemein

Auch hier werden zwei Algorithmen unterschieden. Einer der Zugriffsalgorithmen unterstützt den isochronen und ein Algorithmus den asynchronen Datenverkehr.

Beim isochronen, verbindungsorientierten Zugriff wird periodisch eine Anzahl von Slot's reserviert, es werden also in festen Zeitabständen Slot's für diese Verbindung generiert. Dies geschieht sobald die Verbindung aufgebaut ist. Der Zeitabstand der Slot Generierung hängt dabei von der benötigten Bandbreite ab. Ob dann die Kapazität auch wirklich genutzt wird, ist dabei unerheblich. Die reservierte Bandbreite steht auf jedem fall für die Dauer der Verbindung zur Verfügung. Die dabei erzeugten Slot's werden auch Pre Arbitrated – oder isochrone Slot's genannt.

Für die asochrone Datenübertragung stehen dann die noch nicht reservierten Slot's (Queued Arbitratet Slot's) zur Verfügung. Die Daten werden dabei fragmentiert und per FIFO Zugriff (first in – first out) auf die freien Slot's verteilt. Man spricht hier auch von einer verteilten Warteschlange (Distributed Queue).

Das Prinzip des Distributed Queue ist dabei folgendes, Daten werden auf dem DQDB Bus nur in eine Richtung versendet. Das Ziel ist es dabei, dass eine Station die Sendewünsche der Stationen vor ihr (in Netzrichtung) kennt. Dies geschieht folgendermaßen. Angenommen eine Station 1 möchte an Station 6 Daten senden. Das senden der Daten erfolgt über Bus A. Über Bus B werden vorher alle vor ihm liegenden Knoten vom Sendewunsch informiert. Sendewünsche über Bus A werden also über Bus B angekündigt und umgekehrt. Durch dass gleiche Verfahren sind der sendenden Station die Sendewünsche aller in Senderichtung hinter ihr liegenden Stationen bekannt. Nachdem all diese Sendewünsche abgearbeitet worden sind, wird die Station ihre Daten, auf den nächsten freien Slot, senden. Diese verteilte Warteschlange (Distributed Queue Access Control DQAC) wird dabei durch prioritätsabhängige Warteschlangen an jeder einzelnen Station realisiert. Zusätzlich werden für die Realisierung, der DQAC, zwei Bits des Protokollinformation der Slot's benutzt. Da währe als erstes das request Bit welches benutzt wird um freie Slot's anzufordern und das busy Bit, welches Anzeigt das ein Slot bereits belegt ist oder für isochronen Datenverkehr genutzt wird.

Jeder Netzknoten verfügt dabei über zwei Counter, den Request Counter und den Countdown Counter. Für jeden neu eingetroffenen Sendewunsch wird der Request Counter inkrementiert. Und für jeden freien Slot, der an der Station vorbeikommt wird der Request Counter dekrementiert. Auf diese Art und Weise ist die Station darüber informiert, inwieweit Sendewünsche befriedigt sind.

Wenn die Station nun senden will, wird der gegenwärtige Wert des Request Counters in den Countdown Counter kopiert und der Request Counter wird auf 0 gesetzt. Nun wird für jeden an der Station vorbeikommenden Slot der Countdown Counter dekrementiert. Steht der Counter dann schließlich auf 0 sendet die Station ihre Daten in den nächsten freien Slot.

Erst nachdem dies geschehen ist, darf die Station den nächsten Sendewunsch abschicken.

Bei diesen Verfahren besitzt jeder Knoten also 4 Zähler. Jeweils einen request- und einen countdown Counter für Sendewünsche auf Bus A und einen request- und countdown- Counter für Bus B.

Abbildung 10 : Zustandsautomat für den einfachen Buszugriff

## Gerechte Bandbreitenverteilung und Bandwith – Balancing

Bei langen Bussen, mit hoher Knotenanzahl und bei einer hohen Last auf dem Bus kann es vorkommen, das Knoten, die in Senderichtung weiter vorne am Bus liegen bevorteilt werden.

Dem liegt die Tatsache zu grunde, das eine Station ihren nächsten Sendewunsch erst dann „äußern“ kann, wenn ihr bestehender Sendewunsch abgearbeitet ist. Beispiel, auf einem Bus existieren 2 Sendewillige Stationen. Station A und B. A liegt in Senderichtung weiter vorn.

Abbildung 11 : Erläuterung zu 5.2

Station A sendet zuerst. Da keine weitere sendewillige Station existiert nutzt A jeden freien Slot. Nachdem A einige Slot's mit Daten gefüllt hat, wird B sendewillig. B setzt also ein request Bit auf Bus B. Während dieses Bit nun zu Station A auf Bus B transportiert wird, kann A weitere Slot's „füllen“. Nachdem der Sendewunsch von B die Station A erreicht hat, lässt dieser nur einen freien Slot durch. Nachdem das freie Slot bei B ist, kann die Station diesen Slot beschreiben. Erst jetzt ist der Sendewunsch von B befriedigt, und er kann einen weiteren Sendewunsch losschicken. Während dieser Wunsch wieder zur Station A transportiert wird, kann diese schon wieder eine viel größere Anzahl von Slot's belegen. Station A kann während der Sendezeit wesentlich mehr Slot's belegen.

Ein Grund für dieses verhalten der DQDB MAN’s ist der, dass eine sendewillige Station, deren countdown Counter den Wert 0 hat, jeden freien Slot nutzen wird der „vorbei kommt“.

Wenn man also in gewissen abständen jede Station dazu „zwingt“ einen freien Slot durchzulassen kann dieses Verhalten verbessert werden. Man nennt das Verfahren dazu Bandwith – Balancing .

Dazu wird ein zusätzlicher Zähler in jeder DQDB Station integriert. Dieser trigger Zähler wird bei jeder Belegung eines freien Slot's um eins erhöht. Wenn der trigger Counter einen vorher definierten Wert erreicht hat, wird er wieder gelöscht und der request counter um eins inkrementiert. Die Station wird dann also einen freien Slot passieren lassen. Auch wenn dieser nicht angefordert wurde. Die IEE 802.6 erlaubt dabei werte zwischen 0 und 64 für den trigger

Counter. Ist der triggerwert auf 0 gesetzt, so wird kein Bandwith – Balancing durchgeführt.

Abbildung 12 : Zustandsautomat für den Buszugriff mit Bandwith Balancing

# Paketstruktur

Zwischen den EOB und den HOB eines jeden DQDB Busses fließt ein stetiger Bitstrom. Dieser Bitstrom wird im HOB generiert und in 125 µs großen Rahmen realisiert. Die Anzahl der Slot's pro Rahmen hängt dabei von der Übertragungsgeschwindigkeit ab.

Abbildung 13 : Aufbau eines DQDB Slot's

Die länge eines Slot's beträgt immer 53 byte. Also genau so wie im ATM. Die Slot's setzen sich wie folgt zusammen.

- Zugangskontrollfeld (Access Control Field ACF) mit einer länge von einem Byte. Hier befinden sich die für den Buszugriff notwendigen Informationen.

  - Busy : gibt an ob der Slot bereits benutzt ist.

  - Type : gibt an, ob es sich um einen Queued Arbitratet Slot oder einen Pre Arbitratet Slot handelt. Wird in zusammenhang mit dem BUSY Bit folgendermaßen gedeutet.

| Busy Bit | Type Bit | Bedeutung der kombination |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Leerer Queued Arbitratet Slot |
| 0 | 1 | reserviert |
| 1 | 0 | Besetzter Queued Arbitratet Slot |
| 1 | 1 | Pre Arbitratet Slot |

  - PSR  (Previous Segment Received) : hier wird angegeben, ob die Nutzdaten des vorangegangenen Elementes bereits empfangen wurden. (dient einer zukünftigen Erweiterung des Standarts).

  - RSV (Reserved) : werden für eine eventuelle Erweiterung des Protokolls benötigt. Zur Zeit werden die Bits generell auf 00 gesetzt.

  - REQ (Request) : Priorität in der verteilten Warteschlange. Das DQDB Protokoll unterstützt zur Zeit drei verschiedene Werte im Request Bit. Es erlaubt also drei verschiedene Prioritätsklassen beim Sendewunsch. Pakete im asynchronen Datenverkehr werden dabei stets mit der niedrigsten Prioritätsklasse versendet.

- Segmentkopf (Segment Header) : die Länge des Segmentkopfes beträgt 4 Byte, er gliedert sich in :

  - Virtual Channel Identifier (VCI) : gibt die Virtuelle Verbindung an, zu der der Slot gehört. Bei asynchroner Datenübertragung sind alle VCI Bits auf 1 gesetzt.

  - Payload Type (PT) : Zur Zeit noch nicht genutzt und standardmäßig auf 00 gesetzt. Später ist mal vorgesehen, hier angaben über die Art der Daten, die transportiert werden, zu machen.

  - Segment Priority (SP) : zur Zeit nicht genutzt. Es soll zukünftig zur Kopplung mehrerer MAN’s über Multiportbridges genutzt werden.

  - Header Check Sequence (HCS) : Dient der Fehlerbehandlung. Das Ergebnis des Polynoms X8+X2+X+1, welches auf die restlichen Bits des Protokollkopfes angewandt wird, wird hier als Checksumme gespeichert.

- Das Payload Feld ist der Bereich im Slot, wo die Nutzdaten gespeichert werden. Seine länge beträgt 48 byte. Beim Pre Arbitratet Slot ist hier der Datenteil in Kanäle zu je 8 Bit unterteilt, die dann für die einzelnen isochronen Verbindungen zur Verfügung stehen.

Abbildung 14 : Pre Arbitratet Slot

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 : Aufbau eines offenen DQDB Busses	4

Abbildung 2 : HOB & EOB eines DQDB MAN's	5

Abbildung 3 : Punkt zu Punkt Topologie	5

Abbildung 4 : Offene Bus Topologie 	6

Abbildung 5 : Ring Bus Topologie	6

Abbildung 6 : Selbstheilung nach einfachen Kabelbruch 	7

Abbildung 7 : Selbstheilung nach mehrfachen Kabelbruch - mit Inselbildung 	8

Abbildung 8 : DQDB Schicht im OSI Referenzmodell	9

Abbildung 9 : DQDB/MAC Schicht	10

Abbildung 10 : Zustandsautomat für den einfachen Buszugriff	12

Abbildung 11 : Erläuterung zu 5.2	12

Abbildung 12 : Zustandsautomat für den Buszugriff mit Bandwith Balancing	13

Abbildung 13 : Aufbau eines DQDB Slot's	14

Abbildung 14 : Pre Arbitratet Slot	15

# Quellennachweis

ATM – Technik und Einführung,

Wolfgang Riggert

edition advanced – bhv Verlags GmbH 1998

3-8287-6024-4

Hochleistungskommunikation Band 1 Technologie und Netze

Prof. Dr. Martina Zitterbart

R. Oldenburg Verlag München Wien 1995

3-486-22707-6

Eigene Vorlesungsaufzeichnungen aus der Vorlesung Protokolle & Dienste

bei Prof. Dr. Höller

Vorlesungsskript Hochleistungskommunikation I – Abschnitt 4

Prof. Dr. Martina Zitterbart

DQDB Simulationsprogramm Hybride Kommunikation

TU Dressden – institut für Narichtentechnik

Frank Rimpler; Doz. Dr.-Ing. habil Petasch; Prof. Dr.-Ing. Lehnert

Hochgeschwindigkeitskommunikation mit DQDB, MAN, SMDS

Bernd Blümel, Bernd Kuhle

R.v. Decker’s Verlag, G. Schenck 1995

3-7685-1694-6

Metropolitian Area Network - Concept, Standards and Services

G. C. Kessler / D. A. Train,

DQDB Ergänzungen

Michael Walther

http://www-tkn.ee.tu-berlin.de/html/lehre/bla/dqdb.html